# 乘客电梯维修保养手册补遗（B22 及以前）

本补遗是对《乘客电梯维修保养手册》的批次补充说明；与主手册不一致时，以本补遗为准。

| 适用型号 | HY-G1000/1.6-JXW |
| --- | --- |
| 适用批次 | B22 及以前 |
| 版本 | V1.1 |
| 生效日期 | 2025-03-01 |
| 编制单位 | 宏远电梯股份有限公司 售后服务部 |

## 1.1 制动器间隙

采用 DZS-2 型制动器。制动衬与制动轮单侧间隙标准为 0.30～0.50 mm；用塞尺在 120° 三点测量，任一点超过 0.50 mm 须调整，低于 0.30 mm 须检查制动衬磨损。

## 1.2 门机皮带张紧

门机皮带张紧力 100～120 N；按压皮带中部挠度 5～8 mm 为正常。

## 1.3 平层调整

通过控制柜平层电位器微调；调整后连续运行 5 个层站复核，记录平层偏差。

## 1.4 其他说明

本补遗适用于 B22 及以前批次；B23 及以后批次见另一份补遗，参数不同，不得混用。

批次可在设备铭牌、出厂合格证或控制柜批次标签上确认。