# 乘客电梯维修保养手册补遗（B23 及以后）

本补遗是对《乘客电梯维修保养手册》的批次补充说明；与主手册不一致时，以本补遗为准。

| 适用型号 | HY-G1000/1.6-JXW |
| --- | --- |
| 适用批次 | B23 及以后 |
| 版本 | V1.2 |
| 生效日期 | 2026-01-15 |
| 编制单位 | 宏远电梯股份有限公司 售后服务部 |

## 1.1 制动器间隙

自 B23 批次起改用 DZS-3 型制动器。制动衬与制动轮单侧间隙标准收紧为 0.20～0.40 mm；测量点改为沿制动轮 6 点测量，任一点超差即调整。

## 1.2 门机皮带张紧

门机皮带张紧力 120～140 N；张紧后手动开关门 3 次确认无拖滞。

## 1.3 平层调整

B23 起取消平层电位器，改为编码器自学习：检修模式下进入 F-08 菜单执行自学习，完成后记录各层平层偏差并连续运行 5 层复核。

## 1.4 其他说明

本补遗适用于 B23 及以后批次；与 B22 及以前参数不同，不得混用。

参数变更原因：制动器升级为 DZS-3，制动响应更快，间隙相应收紧。