# 乘客电梯维修保养手册版本变更记录

记录《乘客电梯维修保养手册》历次修订内容，供现场核对所用版本；不同批次执行对应补遗。

| 版本 | 发布日期 | 适用批次 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024-06-01 | 通用 | 初版：半月/季度/半年/年度维保项目与安全保护装置说明 |
| V1.1 | 2025-03-01 | B22 及以前 | 补充制动器间隙 0.30～0.50 mm、门机皮带张紧 100～120 N |
| V1.2 | 2026-01-15 | B23 及以后 | 制动器升级为 DZS-3：间隙收紧为 0.20～0.40 mm，门机张紧 120～140 N；平层调整改为编码器自学习 |

## 1.1 版本识别方法

设备铭牌与出厂合格证标有批次；也可在控制柜主板上查看批次标签。无法确认批次时，应按两种参数并列核对，不得凭经验选一种。