电梯应急救援预案

宏远电梯股份有限公司

文件编号：HY-YA-2026-001    版本：V1.0    生效日期：2026 年 10 月（示例）

# 第一章 总则

第一条 为及时、有序、有效地处置电梯突发事故（困人、坠落、剪切、火灾联动等），最大限度减少人员伤亡和财产损失，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026）等规定，制定本预案。

第二条 本预案适用于本公司负责维护保养的在用电梯的突发事故应急救援。

# 第二章 应急组织与职责

第三条 成立应急救援领导小组，由售后服务经理任组长，维保工程师任技术负责人。

| 角色 | 人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 林晓华（HY-CS-001） | 统一指挥、对外联络、资源调配 |
| 技术负责人 | 张建国（HY-ENG-001） | 制定救援方案、实施技术救援 |
| 救援队员 | 李伟、王强、刘洋 | 现场救援、故障排查、秩序维护 |
| 值班调度 | 陈佳怡 | 接警、派工、信息记录与上报 |

# 第三章 预警与信息报告

第四条 24 小时应急救援热线：400-800-6699。接警后值班调度应记录电梯编号、位置、故障现象，立即派工。

第五条 作业人员应在30分钟内抵达现场；对困人事故，应同步安抚被困人员，提醒其勿强行扒门。

# 第四章 应急响应与困人救援

第六条 应急响应分级：

| 响应级别 | 情形 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级（重大） | 坠落、剪切、群死群伤 | 启动最高响应，联动消防/120，全面抢救 |
| Ⅱ级（较大） | 困人、设备损坏、有人员受伤 | 立即停梯，专业救援，报安全监管部门 |
| Ⅲ级（一般） | 故障停梯、无人员被困 | 及时检修，恢复正常运行 |

第七条 困人救援基本步骤：

1. 确认电梯位置、楼层及被困人数，通过五方通话或通话设备安抚被困人员；

2. 切断主电源前，确认轿厢是否平层，必要时用松闸盘车或手动操作将轿厢移至平层区；

3. 在专业人员操作下打开厅门，协助被困人员安全离开轿厢；

4. 事后对电梯进行检修，查明困人原因并排除隐患后方可恢复运行。

# 第五章 保障措施

第八条 配备应急救援工具（松闸扳手、盘车手轮、三角钥匙、照明工具等），并定期检查维护。

第九条 保持应急救援电话畅通，实行24小时值班。

# 第六章 演练与培训

第十条 每年至少组织一次电梯应急救援演练，记录演练过程与评估结果。

第十一条 定期开展应急处置培训，使作业人员熟练掌握救援技能。

# 第七章 附则

第十二条 本预案由宏远电梯售后服务部负责解释，自发布之日起施行。

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 编制： | 审核： | 批准： |
| 日期： | 日期： | 日期： |